附件2：分项报价表

| 常州大学城市建设学院南楼二楼阶梯教室改造工程分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 拆除项 | 1、拆除原有地台、黑板、教室桌椅及墙面造型等，黑板、桌椅等需要保留部分运输至采购人指定地点（学校仓库），其余随建渣外运处理； 2、保护性拆除五层教室（采购人指定地点）的原有旧地板（面积约205m2），供应商安排工人拆旧并运输至施工地点（需利旧），必要时可以使用电梯辅助； 3、本项为一次性包干价，结算时不作调整，相关风险由供应商自行考虑。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 墙面内墙涂料 | 原有墙面有起鼓、翘皮的地方需要铲除，打磨完成后，成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍；包含人工、垃圾清理、成品保护等。 | m2 | 200 |  |  |
| 3 | 隔墙墙面涂料 | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍；包含人工、垃圾清理、成品保护、深度清洁等。 | m2 | 130 |  |  |
| 4 | 第二平台垫高区域方管焊支撑钢架 | 1、对原有教室阶梯按照规划垫高，垫高区域水平钢架采用热镀锌方管40mm×80mm，壁厚2mm，焊接成矩形网格结构；水平钢架的矩形间隔控制在长度600mm，宽度400mm以内；水平钢架方管焊接处同样使用热镀锌方管40mm×80mm，壁厚2mm，焊接立柱支撑，立柱方管四面切割开，使用膨胀螺丝固定在地面上； 2、本项具体要求见第四项采购内容及施工要求，第3条； 3、本项包含人工、材料、垃圾清理等。本项为一次性包干价，结算时不作调整，相关风险由供应商自行考虑。 | m | 280 |  |  |
| 5 | 第二平台垫高区域铺两层欧松板加固 | 使用多层板（厚度18mm）在方管框架上方平铺两层，找平，并进行固定，方便后期地板的铺贴，以及增加承重能力。 | ㎡ | 60 |  |  |
| 6 | 第二平台轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨双石膏板隔墙，龙骨采用热镀锌方管20mm×20mm，隔墙厚度10cm，高度120cm，包含人工、材料、垃圾清理等。 | m | 35 |  |  |
| 7 | 第三平台轻质砖垫高施工 | 将第7台阶采用轻质砌块垫高至第8台阶形成第三平台 | m2 | 12 |  |  |
| 8 | 第一平台、第三平台轻质砖隔墙 | 按照规划，使用混凝土轻质砖新砌隔墙厚度10cm，高度120cm，包含人工、材料、垃圾清理等。 | m | 30 |  |  |
| 9 | 强电材料及安装 | 施工部分包括施工区域内部墙面新加插座点位，不含顶面灯具及空调的改动，由强电箱重新排管布线（电线规格4平方），开槽布管，按水平，垂直，尽量避免交叉布局；开槽后线槽粉补，包含人工、电线、线管等相关材料、垃圾清理等。 | m | 2000 |  |  |
| 10 | 电线电缆扩容材料及安装 | 教室因使用功能发生改变，原有进户电线内电缆功率不够，现需要重新购买安装一根10平方5芯的电缆，由二楼最西边配电室接入施工内强电箱，走过道顶上排放，包含人工安装、材料、过道集成吊顶安装后还原等，如配电室不满足接线需求，按实际用量结算。 | m | 60 |  |  |
| 11 | 弱电材料及安装 | 教室因使用功能发生改变，原有网线接口不满足使用需求，现需重新排放安装网线，由教室网线接入交换机，按规划点位重新排放至网线接口处，天花重新排放一根网线用于无线网络使用；包含人工、材料、垃圾清理等。 | m | 1200 |  |  |
| 12 | 交换机 | 24口网络交换机。 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 路由器 | 智能千兆双频路由器。 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 地板铺贴 | 人工费，由采购人提供地板（原5楼拆除后地板利旧），重新铺贴在施工阶梯教室内。 | m2 | 176 |  |  |
| 15 | 踢脚线 | 杉木配套踢脚线，高8cm，厚1cm，颜色可选色板。 | m | 158 |  |  |
| 16 | 五孔插座 | 白色面板五孔插座，86mm*86mm。 | 个 | 45 |  |  |
| 17 | 网线插口配件 | 一孔六类网线插口，白色面板，90mm*86mm。 | 个 | 20 |  |  |
| 18 | 配套安装辅料 | 配套安装使用小五金件，玻璃胶，收口条等。本项为一次性包干价，结算时不作调整，相关风险由供应商自行考虑。 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 保洁 | 开荒保洁，人工费，专业保洁公司保洁一次。 | m2 | 176 |  |  |
| 20 | 垃圾搬运及外运 | 人工费，建筑垃圾装袋，运至垃圾堆放点，需提供垃圾暂堆放位置。垃圾车外运至建筑垃圾处理点，满一车运送一次。本项为一次性包干价，结算时不作调整，相关风险由供应商自行考虑。 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 其他杂项 | 油漆前对地板及集成吊顶的成品保护等，本项为一次性包干价，结算时不作调整，相关风险由供应商自行考虑。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元） （含税价） |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日